ГОСТ Р 51237-98

УДК 001.4 : 620.9 : 006.354                                                                                                           Е00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нетрадиционная энергетика

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

Термины и определения

Nontraditional power engineering.

Wind power engineering.

Terms and definitions

ОКС 27.180

ОКСТУ 3111, 3401

Дата введения 1999-07-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН АО НПО «Нетрадиционная электроэнергетика», ГосНИИ ЦАГИ

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 1998 г. № 460

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области ветроэнергетики.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для пояснения текста стандарта, приведены в приложении А.

В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском (приложение Б) и английском (приложение В) языках.

Стандартизованные термины выделены полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области ветроэнергетики.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по ветроэнергетике, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Стандарт входит в комплекс нормативных документов по нетрадиционной энергетике, установленных ГОСТ Р «Нетрадиционная энергетика. Направления стандартизации. Основные положения».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 24291—90 Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения

3 Стандартизованные термины

| 3.1 Общие понятия |  |
| --- | --- |
| 3.1.1 ветроэнергетика: | Wind power |
| Отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, тепловую или электрическую энергию |  |
| 3.1.2 ветровой кадастр: | Wind cadaster |
| Систематизированный свод сведений, характеризующий ветровые условия местности, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений и дающий возможность количественной оценки энергии ветра и расчета ожидаемой выработки ветроэнергетическими установками |  |
| 3.1.3 ветровой потенциал: | Wind potency |
| Полная энергия ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли. |  |
| 3.1.3.1 валовой потенциал: | Wind potency total |
| Энергетический эквивалент ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли |  |
| 3.1.3.2 технический потенциал: | Wind potency technical |
| Часть валового потенциала, которая может быть полезно использована с помощью современного ветроэнергетического оборудования с учетом требований социально-экологического характера |  |
| 3.1.3.3 экономический потенциал: | Wind potency economic |
| Часть технического потенциала, использование которого экономически эффективно в современных условиях с учетом требований социально-экономического характера |  |
| 3.1.4 ветроэнергетическая установка (ВЭУ): | Wind power plant |
| Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии (механическую, тепловую, электрическую и др.) |  |
| 3.1.4.1 ветромеханическая установка: | Wind mechanical plant |
| ВЭУ, предназначенная для преобразования ветровой энергии в механическую для привода различных машин (насос, компрессор и т. д.) |  |
| 3.1.4.2 ветротепловая установка: | Wind thermal plant |
| ВЭУ, предназначенная для непосредственного преобразования ветровой энергии в тепловую |  |
| 3.1.4.3 ветроэлектрическая установка: | Wind electrical plant |
| ВЭУ, предназначенная для преобразования ветровой энергии в электрическую с помощью системы генерирования электроэнергии |  |
| 3.1.4.4 гибридные ВЭУ: | Combine wind systems |
| Системы, состоящие из ВЭУ и какого-либо другого источника энергии (дизельного, бензинового, газотурбинного двигателей, фотоэлектрических, солнечных коллекторов, установок емкостного, водородного аккумулирования сжатого воздуха и т. п.), используемых в качестве резервного или дополнительного источника электроснабжения потребителей |  |
| 3.1.5 ветроэлектрическая станция (ВЭС): | Wind electrical power station |
| Электростанция, состоящая из двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования энергии ветра в электрическую энергию и передачу ее потребителю |  |
| 3.1.6 ветроагрегат (ВА): | Wind unit |
| Система, состоящая из ветродвигателя, системы передачи мощности и приводимой ими в движение машины (электромашинного генератора, насоса, компрессора и т. п.) |  |
| 3.1.6.1 сетевой ветроэлектрический агрегат: | Wind unit for grid electric |
| ВА с электромашинным генератором, предназначенный для работы параллельно с электрическими сетями, мощность которых является бесконечно большой или большей, но соизмеримой по сравнению с мощностью ВА |  |
| 3.1.6.2 автономный ветроэлектрический агрегат: | Wind unit autonomic |
| ВА с электромашинным генератором, предназначенный для электроснабжения потребителей, не имеющих связи с электрической сетью |  |
| 3.2 Составные части ВА и его характеристики |  |
| 3.2.1 ветродвигатель (ВД): | Wind motor |
| Устройство для преобразования ветровой энергии в механическую энергию вращения ветроколеса |  |
| 3.2.2 система передачи мощности (СПМ): | Transmission power system |
| Комплекс устройств для передачи мощности от вала ветроколеса к валу соответствующей машины ветроагрегата с повышением или без повышения частоты вращения вала этой машины |  |
| 3.2.3 система генерирования электроэнергии (СГЭЭ): | Generator system |
| Электромашинный генератор и комплекс устройств (преобразователь, аккумулятор и т. д.) для подключения к потребителю со стандартными параметрами электроэнергии |  |
| 3.2.4 энергетическая характеристика ВА: | Wind power curve |
| Размерная зависимость выходной мощности ВА от скорости ветра незаторможенного потока |  |
| 3.2.5 рабочие характеристики ВА: | Performance curve |
| Размерные характеристики зависимости момента вращения и мощности от частоты вращения для ряда постоянных скоростей ветра |  |
| 3.2.6 производительность ВА: | Capacity |
| Зависимость объема продукции, производимого ВА за единицу времени, от средней скорости ветра |  |
| 3.2.7 установленная мощность ВА: | Maximum electrical output |
| Паспортная мощность машины на выходном валу ВА |  |
| 3.2.8 номинальная мощность ВА: | Rated electrical output |
| Максимальное значение выходной мощности, на которую рассчитан ВА в длительном режиме работы |  |
| 3.2.9 общий коэффициент полезного действия ВА: | Efficiency total |
| Отношение производимой ВА полезной энергии к полной энергии ветра, проходящей через ометаемую площадь ветроколеса |  |
| 3.2.10 скорость страгивания с места: | Start-up speed |
| Минимальная скорость ветра, при которой ветроколесо начинает вращение без нагрузки |  |
| 3.2.11 минимальная рабочая скорость ветра: | Cut-in-wind speed |
| Минимальная скорость ветра, при которой обеспечивается вращение ВА с номинальной частотой вращения с нулевой производительностью (холостой ход) |  |
| 3.2.12 расчетная скорость ветра: | Rated wind speed |
| Минимальная скорость ветра, при которой ВА развивает номинальную мощность; скорость, соответствующая началу регулирования |  |
| 3.2.13 максимальная рабочая скорость ветра: | Cut-out-wind speed |
| Скорость ветра, при которой расчетная прочность ВА позволяет производить электроэнергию без повреждений |  |
| 3.2.14 буревая расчетная скорость ветра: | Maximum design wind speed |
| Максимальная скорость ветра, которую может выдержать остановленный ВА без разрушений |  |
| 3.2.15 число часов (коэффициент) использования номинальной мощности: | Efficiency rated output |
| Отношение производительности ВА за расчетный период времени к номинальной мощности ВА |  |
| 3.3 Ветродвигатель, его составные части и характеристики |  |
| 3.3.1 горизонтально-осевой ВД: | Horizontal axial wind motor |
| ВД, у которого ось вращения ветроколеса расположена параллельно или почти параллельно вектору скорости ветра |  |
| 3.3.2 вертикально-осевой ВД: | Vertical axial wind motor |
| ВД, у которого ось вращения расположена перпендикулярно вектору скорости ветра |  |
| 3.3.3 ветроколесо (ВК): | Wind rotor |
| Лопастная система ветродвигателя, воспринимающая аэродинамические нагрузки от ветрового потока и преобразующая энергию ветра в механическую энергию вращения ветроколеса |  |
| 3.3.3.1 диаметр ВК: | Rotor diameter |
| Диаметр окружности, описываемый наиболее удаленными от оси вращения ВК частями лопастей |  |
| 3.3.3.2 ометаемая площадь ВК: | Swept area |
| Геометрическая проекция площади ВК на плоскость, перпендикулярную вектору скорости ветра |  |
| 3.3.3.3 лопасть ВК: | Blade |
| Составная часть ВК, создающая вращающий момент |  |
| 3.3.3.4 крутка лопасти: | Blade twist |
| Изменение утла установки хорды лопасти по ее длине от корневого до периферийного сечения |  |
| 3.3.3.5 угол установки лопасти: | Pitch angle of the blade |
| Угол между хордой профиля лопасти и плоскостью или поверхностью вращения ВК |  |
| 3.3.3.6 втулка ВК: | Hub |
| Элемент ВК, предназначенный для крепления лопастей и передачи момента вращения к СПМ ветроагрегата |  |
| 3.3.3.7 угол конуса ВК: | Cone angle |
| Угол, на который отклонены лопасти ВК от плоскости, перпендикулярной его оси вращения |  |
| 3.3.3.8 угол установки оси ВК: | Tilt angle |
| Отклонение угла установки оси ВК от горизонтали |  |
| 3.3.3.9 частота вращения ВК: | Rotation speed |
| Угол, проходимый лопастью ВК за единицу времени, измеренный в оборотах в единицу времени или в радианах |  |
| 3.3.4 аэродинамический тормоз ВД: | Air brake |
| Тормоз, действие которого основано на использовании аэродинамических сил, воздействующих на поворотные лопасти или ее поворотные части |  |
| 3.3.5 механический тормоз ВД: | Mechanical brake |
| Механическая тормозная система, использующая силы трения для снижения частоты вращения или остановки ротора ВД |  |
| 3.3.6 главный тормоз ВД: | Head brake |
| Тормоз, который обеспечивает остановку агрегата при отсутствии аварии или поддержание номинальной частоты вращения ВК при отключении ВА от потребителя (противоразгонный режим) |  |
| 3.3.7 аварийный тормоз ВД: | Emergency brake |
| Тормоз, который обеспечивает полную безаварийную остановку ВА при его отключении от потребителя и отказе главного тормоза |  |
| 3.3.8 головка (гондола) ВД: | Nacelle |
| Составная часть ВА с горизонтально-осевым ВД, в котором размещены элементы опор ВК, СПМ, СГЭЭ, система ориентации ВК на направление ветра и другие элементы ВД |  |
| 3.3.9 система ориентации ВД: | Yaw system |
| Комплекс устройств горизонтально-осевого ВД, предназначенный для установки оси вращения ВК в соответствии с направлением ветра в определенных пределах в каждый момент времени |  |
| 3.3.10 система регулирования ВД: | Power regulation system |
| Комплекс устройств, обеспечивающий регулирование в требуемых пределах частоты вращения и нагрузки ВД при изменении скорости ветра в рабочем диапазоне |  |
| 3.3.11 Характеристики ВД |  |
| 3.3.11.1 аэродинамические характеристики ВД: | Air dynamic characteristics |
| Безразмерные зависимости момента вращения, развиваемой мощности (коэффициента использования энергии ветра) и силы лобового давления на ВК от частоты его вращения и скорости ветра (быстроходности ВК) |  |
| 3.3.11.2 регулировочные характеристики ВД: | Characteristics regulation |
| Размерная зависимость частоты вращения ВК от средней скорости ветра при холостом ходе и номинальной нагрузке ВА |  |
| 3.3.11.3 коэффициент использования энергии ветра: | Output coefficient |
| Отношение величины механической энергии, развиваемой ВК, и полной энергии ветра, проходящей через ометаемую площадь ветроколеса |  |
| 3.3.11.4 полная энергия ветрового потока: | Wind energy total |
| Энергия ветрового потока, проходящего через ометаемую площадь ВК, отнесенная к незаторможенному потоку перед ВК |  |
| 3.3.11.5 быстроходность (число модулей) ВК: | High-speed running factor |
| Отношение окружной скорости конца лопасти к скорости ветра |  |
| 3.3.11.5.1 номинальное число модулей: | Nominal high-speed running factor |
| Число модулей, соответствующее максимальному значению коэффициента использования энергии ветра |  |
| 3.3.11.5.2 синхронное число модулей: | Synchronous high-speed running factor |
| Число модулей, при котором относительный момент (коэффициент использования энергии ветра) равен нулю |  |
| 3.3.11.6 аэродинамическая нагрузка ВК: | Aerodynamical load |
| Составляющая аэродинамических сил, действующих на ВК в направлении ветра |  |
| 3.3.11.6.1 момент вращения ВК: | Moment of the wind wheel |
| Момент вращения, образующийся в результате возникновения подъемной силы на профилях лопастей ВК при их взаимодействии с ветровым потоком |  |
| 3.3.11.6.2 момент трогания с места: | Starting moment of the wind wheel |
| Минимальный момент вращения на ВК, достаточный для преодоления инерции покоя ВД |  |
| 3.3.11.6.3 номинальный момент ВК: | Nominal moment of the wind wheel |
| Момент вращения ВК, соответствующий максимальному значению коэффициента использования энергии ветра |  |
| 3.3.11.6.4 сила лобового давления на ВК: |  |
| Суммарная аэродинамическая нагрузка на поверхность лопастей ВК, образующаяся в результате лобового сопротивления профиля лопасти ветровому потоку |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕТРА,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ

| А.1 ветер: | Wind |
| --- | --- |
| Движение воздуха относительно земной поверхности, вызванное неравномерным распределением атмосферного давления и характеризующееся скоростью и направлением |  |
| А.2 средняя скорость ветра: | Average wind speed |
| Значение горизонтальной составляющей скорости ветра за выбранный промежуток времени, определяемый отношением суммы измеренных значений мгновенной скорости ветра к числу измерений |  |
| Примечание — Средняя скорость ветра может определяться за минуту, час, сутки, месяц, год и др. |  |
| А.3 среднегодовая скорость ветра: | Average annual wind speed |
| Средняя скорость ветра за год в конкретной местности, определяемая для заданной высоты над уровнем земной поверхности |  |
| А.4 вертикальный профиль ветра: | Wind speed profile |
| Зависимость скорости ветра по высоте в приземном слое, определяемая для конкретной местности на основе измерений скорости ветра на различной высоте относительно земной поверхности |  |
| А.5 повторяемость скоростей ветра: | Probility function of the wind speed |
| Продолжительность действия различных градаций скоростей ветра в часах или процентах за год или другой период времени в конкретной местности, на определенной высоте относительно земной поверхности |  |
| А.6 распределение скоростей ветра | Wind distribution |
| Функция статистической закономерности частот вариаций скоростей ветра за определенный период времени, аппроксимирующая статистические данные наблюдений |  |
| А.7 распределение скоростей ветра по Вейбуллу: | Weibull density function |
| Наиболее часто используемая в ветроэнергетике аналитическая двухпараметрическая зависимость, выражающая вероятную продолжительность действия скоростей ветра различных значений, параметры которой варьируют в зависимости от характера местности |  |
| А.8 роза скоростей ветра: | Wind rose |
| Векторная диаграмма, характеризующая режим ветра в данном пункте, с длинами лучей, расходящихся от центра в разных направлениях относительно стран света, пропорциональными повторяемости скоростей ветра для этих направлений |  |
| А.9 удельная мощность ветра: | Specific power of the air stream |
| Мощность ветра, отнесенная к площади 1 м2, пропорциональная сумме кубов мгновенных скоростей ветра и определенная для заданной высоты над уровнем земной поверхности |  |
| А.10 роза энергии ветра: | Wind energy rose |
| Векторная диаграмма, характеризующая распределение удельной мощности ветра по направлениям за определенный период времени, с длинами лучей, расходящихся от центра в разных направлениях относительно стран света, пропорциональными удельной мощности ветра для этих направлений |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Агрегат ветроэлектрический автономный. ............................................…………….. | 3.1.6.2 |
| --- | --- |
| Агрегат ветроэлектрический сетевой ................................................………………… | 3.1.6.1 |
| Быстроходность (число модулей) ВК ...............................................…………………. | 3.3.11.5 |
| ВА ........................................................................………………………………………….. | 3.1.6 |
| вд .......................................................................…………………………………………… | 3.2.1 |
| ВД вертикально-осевой .........................................................………………………….... | 3.3.2 |
| ВД горизонтально-осевой ........................................................…………………………. | 3.3.1 |
| Ветер ......................................................................………………………………………… | А.1 |
| Ветроагрегат .................................................................…………………………………. | 3.1.6 |
| Ветродвигатель .............................................………………………………..................... | 3.2.1 |
| Ветроколесо .......................................................……………………………………........... | 3.3.3 |
| Ветроэнергетика ..........................................………………………………...................... | 3.1.1 |
| ВК .......................................................................................................................................... | 3.3.3 |
| Втулка ВК. ........................................................................................................................... | 3.3.3.6 |
| ВЭС ....................................................................................................................................... | 3.1.5 |
| ВЭУ ........................................................................................................................................ | 3.1.4 |
| ВЭУ гибридные ................................................................................................................... | 3.1.4.4 |
| Головка (гондола) ВД ......................................................................................................... | 3.3.8 |
| Диаметр ВК ......................................................................................................................... | 3.3.3.1 |
| Кадастр ветровой ................................................................................................................ | 3.1.2 |
| Коэффициент использования энергии ветра................................................................. | 3.3.11.3 |
| Коэффициент полезного действия ВА общий ............................................................... | 3.2.9 |
| Крутка лопасти ................................................................................................................... | 3.3.3.4 |
| Лопасть ВК. ......................................................................................................................... | 3.3.3.3 |
| Момент ВК номинальный ................................................................................................ | 3.3.11.6.3 |
| Момент вращения ВК ........................................................................................................ | 3.3.11.6.1 |
| Момент трогания с места .................................................................................................. | 3.3.11.6.2 |
| Мощность ВА номинальная ............................................................................................. | 3.2.8 |
| Мощность ВА установленная .......................................................................................... | 3.2.7 |
| Мощность ветра удельная ................................................................................................ | А.9 |
| Нагрузка ВК аэродинамическая ...................................................................................... | 3.3.11.6 |
| Площадь ВК ометаемая ..................................................................................................... | 3.3.3.2 |
| Повторяемость скоростей ветра ...................................................................................... | А.5 |
| Потенциал валовой ............................................................................................................ | 3.1.3.1 |
| Потенциал ветровой .......................................................................................................... | 3.1.3 |
| Потенциал технический .................................................................................................... | 3.1.3.2 |
| Потенциал экономический ............................................................................................... | 3.1.3.3 |
| Производительность ВА. ................................................................................................... | 3.2.6 |
| Профиль ветра вертикальный ......................................................................................... | А.4 |
| Распределение скоростей ветра ....................................................................................... | А.6 |
| Распределение скоростей ветра по Вейбуллу ................................................................ | А.7 |
| Роза скоростей ..................................................................................................................... | А.6 |
| Роза энергии ветра. ............................................................................................................. | А.10 |
| сгээ ...................................................................................................................................... | 3.2.3 |
| Сила лобового давления на ВК. ....................................................................................... | 3.3.11.6.4 |
| Система генерирования электроэнергии. ...................................................................... | 3.2.3 |
| Система ориентации ВД. ................................................................................................... | 3.3.9 |
| Система передачи мощности. ........................................................................................... | 3.2.2 |
| Система регулирования ВД .............................................................................................. | 3.3.10 |
| Скорость ветра буревая расчетная ................................................................................. | 3.2.14 |
| Скорость ветра максимальная рабочая ......................................................................... | 3.2.13 |
| Скорость ветра минимальная рабочая .......................................................................... | 3.2.11 |
| Скорость ветра расчетная ................................................................................................ | 3.2.12 |
| Скорость ветра среднегодовая ........................................................................................ | А.3 |
| Скорость ветра средняя .................................................................................................... | А.2 |
| Скорость страгивания с места ......................................................................................... | 3.2.10 |
| спм ...................................................................................................................................... | 3.2.2 |
| Станция ветроэлектрическая .......................................................................................... | 3.1.5 |
| Тормоз ВД аварийный ...................................................................................................... | 3.3.7 |
| Тормоз ВД аэродинамический ......................................................................................... | 3.3.4 |
| Тормоз ВД главный ........................................................................................................... | 3.3.6 |
| Тормоз ВД механический ................................................................................................. | 3.3.5 |
| Угол конуса ВК .................................................................................................................. | 3.3.3.7 |
| Угол установки лопасти .................................................................................................... | 3.3.3.5 |
| Угол установки оси ВК ..................................................................................................... | 3.3.3.8 |
| Установка ветромеханическая ........................................................................................ | 3.1.4.1 |
| Установка ветротепловая ................................................................................................ | 3.1.4.2 |
| Установка ветроэлектрическая ....................................................................................... | 3.1.4.3 |
| Установка ветроэнергетическая .................................................................................... | 3.1.4 |
| Характеристика ВА энергетическая. ............................................................................. | 3.2.4 |
| Характеристики ВА рабочие ........................................................................................... | 3.2.5 |
| Характеристики ВД аэродинамические ........................................................................ | 3.3.11.1 |
| Характеристики ВД регулировочные ............................................................................ | 3.3.11.2 |
| Частота вращения ВК ........................................................................................................ | 3.3.3.9 |
| Число модулей номинальное. ........................................................................................... | 3.3.11.5.1 |
| Число модулей синхронное. ............................................................................................. | 3.3.11.5.2 |
| Число часов (коэффициент) использования номинальной мощности .................... | 3.2.15 |
| Энергия ветрового потока полная .................................................................................. | 3.3.11.4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Aerodynamical load ............................................................................................................... | 3.3.11.6 |
| --- | --- |
| Air brake ................................................................................................................................. | 3.3.4 |
| Air dynamic characteristics .................................................................................................... | 3.3.11.1 |
| Average annual wind speed ................................................................................................... | A.3 |
| Average wind speed. .............................................................................................................. | A.2 |
| Blade. ..................................................................................................................................... | 3.3.3.3 |
| Blade twist ............................................................................................................................. | 3.3.3.4 |
| Capacity ................................................................................................................................. | 3.2.6 |
| Characteristics regulation. ...................................................................................................... | 3.3.11.2 |
| Combine wind systems .......................................................................................................... | 3.1.4.4 |
| Cone angle. ............................................................................................................................ | 3.3.3.7 |
| Cut-in-wind speed .................................................................................................................. | 3.2.11 |
| Cut-out-wind speed ................................................................................................................ | 3.2.13 |
| Efficiency rated output ........................................................................................................... | 3.2.15 |
| Efficiency total ....................................................................................................................... | 3.2.9 |
| Emergency brake ................................................................................................................... | 3.3.7 |
| Generator system ................................................................................................................... | 3.2.3 |
| Head brake ............................................................................................................................. | 3.3.6 |
| High-speed running factor. .................................................................................................... | 3.3.11.5 |
| Horizontal axial wind motor .................................................................................................. | 3.3.1 |
| Hub ........................................................................................................................................ | 3.3.3.6 |
| Maximum design wind speed ................................................................................................ | 3.2.14 |
| Maximum electrical output .................................................................................................... | 3.2.7 |
| Mechanical brake ................................................................................................................... | 3.3.5 |
| Moment of the wind wheel .................................................................................................... | 3.3.11.6.1 |
| Nacelle ................................................................................................................................... | 3.3.8 |
| Nominal high-speed running factor ...................................................................................... | 3.3.11.5.1 |
| Nominal moment of the wind wheel. .................................................................................... | 3.3.11.6.3 |
| Output coefficient. ................................................................................................................. | 3.3.11.3 |
| Performance curve ................................................................................................................. | 3.2.5 |
| Pitch angle of the blade. ........................................................................................................ | 3.3.3.5 |
| Power regulation system ........................................................................................................ | 3.3.10 |
| Probility function of the wind speed ..................................................................................... | A.5 |
| Rated electrical output ........................................................................................................... | 3.2.8 |
| Rated wind speed ................................................................................................................... | 3.2.12 |
| Rotation speed ....................................................................................................................... | 3.3.3.9 |
| Rotor diameter ....................................................................................................................... | 3.3.3.1 |
| Specific power of the air stream ............................................................................................ | A.9 |
| Starting moment of the wind wheel ....................................................................................... | 3.3.11.6.2 |
| Start-up speed ........................................................................................................................ | 3.2.10 |
| Swept area .............................................................................................................................. | 3.3.3.2 |
| Synchronous high-speed running factor ................................................................................. | 3.3.11.5.2 |
| Tilt angle ................................................................................................................................ | 3.3.3.8 |
| Transmission power system .................................................................................................. | 3.2.2 |
| Vertical axial wind motor ...................................................................................................... | 3.3.2 |
| Weibull density function ........................................................................................................ | A.7 |
| Wind ...................................................................................................................................... | A.1 |
| Wind cadaster ........................................................................................................................ | 3.1.2 |
| Wind distribution ................................................................................................................... | A.6 |
| Wind electrical plant .............................................................................................................. | 3.1.4.3 |
| Wind electrical power station ................................................................................................ | 3.1.5 |
| Wind energy rose ................................................................................................................... | A.10 |
| Wind energy total ................................................................................................................... | 3.3.11.4 |
| Wind mechanical plant .......................................................................................................... | 3.1.4.1 |
| Wind motor ............................................................................................................................ | 3.2.1 |
| Wind potency. ........................................................................................................................ | 3.1.3 |
| Wind potency economic ......................................................................................................... | 3.1.3.3 |
| Wind potency technical. .........................................................…............................................ | 3.1.3.2 |
| Wind potency total ..................................................................…........................................... | 3.1.3.1 |
| Wind power .............................................................................…........................................... | 3.1 |
| Wind power curve. ...................................................................….......................................... | 3.2.4 |
| Wind power plant .................................................................................................................. | 3.1.4 |
| Wind rose .............................................................................................................................. | A.8 |
| Wind rotor. ............................................................................................................................. | 3.3.3 |
| Wind speed profile ................................................................................................................. | A.4 |
| Wind thermal plant. ............................................................................................................... | 3.1.4.2 |
| Wind unit ............................................................................................................................... | 3.1.6 |
| Wind unit autonomic ............................................................................................................. | 3.1.6.2 |
| Wind unit for grid electric ..................................................................................................... | 3.1.6.1 |
| Yaw system ............................................................................................................................ | 3.3.9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(информационное)

Библиография

[1] МЭК 50 (602)—83 Международный электротехнический словарь. Глава 602. Производство, передача и распределение электрической энергии. Производство электрической энергии

Ключевые слова: энергетика нетрадиционная, ветроэнергетика, установки энергетические, ветроагрегаты лопастные, термины, определения

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Стандартизованные термины

3.1 Общие понятия

3.2 Составные части ВА и его характеристики

3.3 Ветродвигатель, его составные части и характеристики

Приложение А Термины и определения характеристик ветра, используемых в ветроэнергетике.

Приложение Б Алфавитный указатель терминов на русском языке

Приложение В Алфавитный указатель терминов на английском языке

Библиография